ELEMENTI PREFABBRICATI “PERIMETRALI ALTEZZA M 3,50”

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati autostabili (muri di sostegno) in calcestruzzo armato (Rck 45 N/mm2), per la per la realizzazione di pareti di contenimento di materiali alla rinfusa, con Marcatura CE secondo la Norma Europea EN-15258 con Sistema di Attestazione 2+, classificati con produzione di “Serie Dichiarata” ai sensi del D.M. del 17/01/2018 con deposito presso la Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, prodotti da azienda con Sistema qualità certificato a norma UNI EN ISO 9001, con piede delle dimensioni di cm 190x225 ed altezza di cm 350 atti a contenere prodotti sfusi con peso specifico fino a 1800 kg/m3 (tipo elementi prefabbricati della ditta Edil Leca Srl).

Gli elementi prefabbricati devono possedere un incastro maschio-femmina ed essere uniti fra loro tramite 2 barre filettate zincate diametro mm 12 con dadi e rondelle e con guarnizione in PE adesiva.

Gli elementi prefabbricati devono essere forniti con Certificazione di prodotto (ICMQ) attestante il contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto, con riferimento al Regolamento per la certificazione di prodotto relativa a prodotti per le costruzioni - CP DOC 262, e alla normativa UNI EN ISO 14021:2016 “Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali (etichettatura ambientale di Tipo II)”. Sistema di Certificazione 3 - ISO/IEC 17067 con PERCENTUALE TOTALE DI MATERIALE RICICLATO: ≥19%.

Con le seguenti caratteristiche:

Altezza 					: cm 350

Larghezza					: cm 190

Lunghezza					: cm 225

Tipo elemento					: Perimetrale 225x350h

Resistenza a compressione			: 45 N/mmq

Densità del calcestruzzo			: 2550 kg/mc

Classe di esposizione del calcestruzzo		: XA2 (ai sensi della norma EN 206-1)

Certificazione CAM				: Sistema 3 - ISO/IEC 17067

Materiale riciclato nel calcestruzzo CAM	: ≥19%

Resistenza al fuoco				: EI – REI 60

Condizione ambientale di esposizione		: E=High (ai sensi della norma EN 13369)

Peso medio elemento				: 4700 kg

Densità massima materiale insilabile		: 1000 kg/m3 + Sovraccarico sul materiale : 1000 kg/m2

Densità massima materiale insilabile		: 1800 kg/m3 + Sovraccarico sul materiale : 0 kg/m2

ELEMENTI PREFABBRICATI “DIVISORI ALTEZZA M 3,50”

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati autostabili (muri di sostegno) in calcestruzzo armato (Rck 45 N/mm2), per la per la realizzazione di pareti di contenimento di materiali alla rinfusa, con Marcatura CE secondo la Norma Europea EN-15258 con Sistema di Attestazione 2+, classificati con produzione di “Serie Dichiarata” ai sensi del D.M. del 17/01/2018 con deposito presso la Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, prodotti da azienda con Sistema qualità certificato a norma UNI EN ISO 9001, con piede delle dimensioni di cm 190x225 ed altezza di cm 350 atti a contenere prodotti sfusi con peso specifico fino a 1800 kg/m3 (tipo elementi prefabbricati della ditta Edil Leca Srl).

Gli elementi prefabbricati devono possedere un incastro maschio-femmina ed essere accoppiati fra loro con guarnizione in PE adesiva.

Gli elementi prefabbricati devono essere forniti con Certificazione di prodotto (ICMQ) attestante il contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto, con riferimento al Regolamento per la certificazione di prodotto relativa a prodotti per le costruzioni - CP DOC 262, e alla normativa UNI EN ISO 14021:2016 “Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali (etichettatura ambientale di Tipo II)”. Sistema di Certificazione 3 - ISO/IEC 17067 con PERCENTUALE TOTALE DI MATERIALE RICICLATO: ≥19%.

Con le seguenti caratteristiche:

Altezza 					: cm 350

Larghezza					: cm 190

Lunghezza					: cm 225

Tipo elemento					: Divisorio 225x350h

Resistenza a compressione			: 45 N/mmq

Densità del calcestruzzo			: 2550 kg/mc

Classe di esposizione del calcestruzzo		: XA2 (ai sensi della norma EN 206-1)

Certificazione CAM				: Sistema 3 - ISO/IEC 17067

Materiale riciclato nel calcestruzzo CAM	: ≥19%

Resistenza al fuoco				: EI – REI 120

Condizione ambientale di esposizione		: E=High (ai sensi della norma EN 13369)

Peso medio elemento				: 4000 kg

Densità massima materiale insilabile		: 1000 kg/m3 + Sovraccarico sul materiale : 1000 kg/m2

Densità massima materiale insilabile		: 1800 kg/m3 + Sovraccarico sul materiale : 0 kg/m2